PowerHub  PMIC(STM32)

用户手册

| 日期 | 内容 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 2025-02-27 | 固件更新 | 2.0 |
| 2025-10-16 | 增加输入检测 | 2.1 |

目录

一. Power Enable Reg	2

1. LED Power Enable	2

2. USB Power Enable	2

3. Grove Red Power Enable	2

4. Grove Blue Power Enable	2

5. PWR485&PWRCAN Power Enable	2

6. VAMeter Power Enable	2

7. Charge Power Enable	3

二. USB Mode	3

三. PWR485&PWRCAN Config	3

1. Voltage（LSB&MSB）	3

2. Current Limit Value	3

3. Power Output Control	4

4. Power Direction Control	4

四. Voltage&Current Monitor	4

五. Detect Status	4

六. LED Color	5

七. LED Brightness	5

八. Button	5

九. Wakeup Source	6

1. nSTBY_WKUP	6

2. VIN_DET	6

3. VUSB_DET	6

十. RTC Time	6

十一. RTC Alarm	7

十二. Bootloader Version	7

十三. Firmware Version	7

十四. I2C Address	7

Power Enable Reg

| 寄存器地址 | 0x00 - 0x06 |
| --- | --- |
| 读写权限 | W/R |
| 作用 | 控制LED电源，USB电源，红色grove口电源，蓝色grove口电源，PWR485&PWRCAN电源，电压电流计电源和充电电源的使能 |

- LED Power Enable

控制RGB LED灯的电源使能，写1为开启，写0为关闭，默认状态是关闭

- USB Power Enable

控制USB口的电源使能，写1为开启，写0为关闭，默认状态是关闭

- Grove Red Power Enable

控制红色grove口的电源使能，写1为开启，写0为关闭，默认状态是关闭

- Grove Blue Power Enable

控制蓝色grove口的电源使能，写1为开启，写0为关闭，默认状态是关闭

- PWR485&PWRCAN Power Enable

控制PWR485&PWRCAN口的电源使能，写1为开启，写0为关闭，默认状态是关闭

- VAMeter Power Enable

控制电压电流计的电源使能，写1为开启，写0为关闭，默认状态是关闭

- Charge Power Enable

控制充电使能，写1为开启，写0为关闭，默认状态是关闭

USB Mode

| 寄存器地址 | 0x10 |
| --- | --- |
| 读写权限 | W/R |
| 作用 | 控制USB口的模式，切换从机模式和主机模式 |

- 0：Slave mode，USB->ESP32(default)

- 1：Host mode(USB TypeA)，ESP32->USB TypeA device

- 2：Host mode(USB TypeC)，ESP32->USB TypeC device

PWR485&PWRCAN Config

| 寄存器地址 | 0x20 - 0x24 |
| --- | --- |
| 读写权限 | W/R |
| 作用 | 控制SC8721的电压，最大电流，电源开关（物理开关），电源方向（输出还是输入） |

- Voltage（LSB&MSB）

配置SC8721的输出电压，范围3000mV - 20000mV，步进20mV

- Current Limit Value

计算公式：Iout limit(mA) = (Current Limit Value+1)*8/0.62

例如设置电流限制为1000mA，Current Limit Value = 1000*0.62/8-1 = 76

注意：总输出功率不得超过20W，若用户输出电压高的情况下输出电流寄存器会被限制在更低的值

- Power Output Control

配置SC8721的输出，使用mos管进行物理开关，写1电源输出开启，写0电源输出关闭，默认是关闭（注意：电源方向设置为输出后，会自动设置为开启）。

- Power Direction Control

配置SC8721的输入输出方向，写1方向为输出，写0方向为输入，默认是输入

Voltage&Current Monitor

| 寄存器地址 | 0x30 - 0x47 |
| --- | --- |
| 读写权限 | R |
| 作用 | 获取各通道上INA226的电压和电流 |

Detect Status

| 寄存器地址 | 0x50~0x51 |
| --- | --- |
| 读写权限 | R |
| 作用 | 获取充电状态、电源输入状态 |

- 1、Charge Status
0：no charge

- 1：charging

- 2：error

- 2、VIN Status
0：no input

- 1：input present

LED Color

| 寄存器地址 | 0x60 - 0x7F |
| --- | --- |
| 读写权限 | W/R |
| 作用 | 控制8个LED的颜色 |

通过写入对应的RGB值更新对应的灯的颜色

LED Brightness

| 寄存器地址 | 0x80 - 0x87 |
| --- | --- |
| 读写权限 | W/R |
| 作用 | 控制8个LED的亮度 |

通过写入对应的RGB值更新对应的灯的亮度

Button

| 寄存器地址 | 0xA0 |
| --- | --- |
| 读写权限 | R |
| 作用 | 获取按钮状态 |

- 0:press;

- 1:no press

Wakeup Source

| 寄存器地址 | 0xB0 - 0xB2 |
| --- | --- |
| 读写权限 | W/R |
| 作用 | 配置唤醒源 |

- nSTBY_WKUP

配置是否启用RTC时钟唤醒，0关闭，1开启，默认开启

- VIN_DET

配置是否启用VIN插入唤醒，0关闭，1开启，默认开启

- VUSB_DET

配置是否启用VUSB插入唤醒，0关闭，1开启，默认开启

注意：3个唤醒源必须至少有一个是开启的，如果3个唤醒源的关闭，休眠将不被允许

RTC Time

| 寄存器地址 | 0xC0 - 0xC6 |
| --- | --- |
| 读写权限 | W/R |
| 作用 | 配置RTC时钟 |

Sec: 0-59

Minute: 0-59

Hour: 0-23

Day: 1-31

Month: 1-12

Year: 0-168

Week Day:0x01, Sunday; 0x02, Monday; 0x04, Tuesday; 0x08, Wednesday;

0x10: Thursday; 0x20: Friday; 0x40: Saturday; 0x80: Sunday

RTC Alarm

| 寄存器地址 | 0xD0 - 0xD3 |
| --- | --- |
| 读写权限 | W/R |
| 作用 | 配置RTC闹钟 |

Minute: 0-59

Hour: 0-23

Day: 1-31

Alarm Enable: 1: Alarm Enable; 0: Alarm Disable

Bootloader Version

| 寄存器地址 | 0xFC |
| --- | --- |
| 读写权限 | R |
| 作用 | 获取bootloader版本号 |

Firmware Version

| 寄存器地址 | 0xFE |
| --- | --- |
| 读写权限 | R |
| 作用 | 获取firmware版本号 |

I2C Address

| 寄存器地址 | 0xFF |
| --- | --- |
| 读写权限 | W/R |
| 作用 | I2C地址设置 |